| 广东东软学院旧宿舍区污水主管及人行道修复工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 污水主管修复及人行道修复 | 人行道砖开凿 | 平方米 | 60 |  |  | 12m*5m，长*宽 |
|  |  | 土方开挖 | 立方米 | 150 |  |  | 深度约5米 |
|  |  | 污水管修复 | 米 | 4 |  |  | 施工详见图纸D-06 |
|  |  | 土方回填 | 立方米 | 150 |  |  |  |
|  |  | 人行道路面砖恢复 | 平方米 | 60 |  |  | 4cm厚透水环保砖 |
|  |  | 人行道水泥砂浆面 | 平方米 | 60 |  |  | 2cm厚1:3水泥砂浆 |
|  |  | 人行道石粉层 | 平方米 | 60 |  |  | 15cm厚6%水泥石粉层 |
|  |  | 人行道基层 | 平方米 | 60 |  |  | 15cm厚水泥稳定碎石基层 |
|  |  | 基坑支护 | 项 | 1 |  |  | 详见图纸D-02、D-07 |
|  |  | 钢筋网 | 平方米 | 80 |  |  | 方格15*15，钢筋直径8.0mm |
|  |  | 基坑支护 | 项 | 1 |  |  | 详见图纸D-01，松木桩支护，桩长4.5m-5m，桩径10cm，间距30cm |
|  |  | 检查井 | 座 | 5 |  |  | 详见图纸D-01、D-04 |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |