2017年广东东软学院会议室、C座中庭天花及心理咨询室改造工程量清单

| 序号 | 工程内容 |  | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼首层会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除部分 | 天花 | 113 | m² |  |  | 1、原有600*600矿棉板天花拆除； 2、含拼装天花、龙骨等主副材料拆除； 3、含材料清运； |
| 2 |  | 实心砖间墙 | 23 | m² |  |  | 1、原有180墙体拆除； 2、含材料清运； |
| 3 |  | 玻璃间墙及门窗拆除 | 45 | m² |  |  | 1、原有钢化玻璃间墙、玻璃门窗等材料拆除； 2、含材料清运； |
| 4 |  | 阳台防滑砖拆除 | 15.5 | m² |  |  | 1、原有防滑砖拆除，清理至基层； 2、含材料外运； |
| 5 |  | 电力拆除 | 1 | 项 |  |  | 1、原有电线、套管、灯具等材料拆除及清运； |
| 6 | 装修部分 | 地毯铺设 | 92.5 | m² |  |  | 1、业主选样； 2、满胶水铺贴； |
| 7 |  | 天花安装 | 92.5 | m² |  |  | 1、面封8mm硅钙板天花； 2、含轻钢龙骨、吊杆等安装； 3、按图施工； |
| 8 |  | 天花及墙身刷漆 | 243 | m² |  |  | 1、受损部位原腻子层铲除及修复； 2、满刮腻子一遍、打磨； 3、涂刷墙漆ICI三遍，立邦、多乐士； |
| 9 |  | 180间墙砌筑 | 38 | m² |  |  | 1、灰砂砖外墙 墙体厚度180mm M5水泥石灰砂浆（预拌）； |
| 10 |  | 墙面挂网 | 76 | m² |  |  | 1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网； |
| 11 |  | 墙面批荡 | 76 | m² |  |  | 1、15mm厚，2:1:8水泥石灰砂浆（预拌）底，5mm厚1:2水泥砂浆（预拌）面； |
| 12 |  | 外墙喷漆 | 79 | m² |  |  | 1、墙面漆喷塑处理； 2、底漆一遍、面漆两遍，立邦/多乐士外墙漆，颜色与原有墙漆一致； |
| 13 |  | 阳台地面找平层 | 16 | m² |  |  | 1、50-60mm厚，完成面与室内标高一致； 2、体积比：1:2.5水泥砂浆； |
| 14 |  | 金属推拉窗制安 | 13 | m² |  |  | 1、铝合金推拉窗； 2、铝合金推拉窗安装6mm厚普通玻璃； |
| 15 |  | 玻璃间墙制安 | 61 | m² |  |  | 1、6+12A+6中空钢化玻璃，内嵌百叶窗帘； 2、1.2mm厚，黑色铝合金边框； |
| 16 |  | 单开钢化玻璃门制安 | 2 | 樘 |  |  | 1、950*2200mm，12mm厚钢化玻璃； 2、含拉手、地弹簧、门锁等配件安装； |
| 17 |  | 木塑踢脚线 | 42 | m |  |  | 1、100mm高，样式由甲方确认； |
| 18 |  | 天花修补 | 20 | m² |  |  | 1、600*600矿棉板天花，龙牌； 2、会议室封边天花修补； |
| 19 | 电力安装 | 配电箱AL1-1 | 2 | 套 |  |  | 1、内嵌式安装； 2、按图施工，成套安装，含开关； |
| 20 |  | 2.5mm²阻燃电线 | 722 |  |  |  | 1、管内穿线，暗装； 2、广东电缆，单塑单支； |
| 21 |  | 4mm²阻燃电线 | 192 | m |  |  | 1、管内穿线，暗装； 2、广东电缆，单塑单支； |
| 22 |  | 6mm²阻燃电线 | 110 | m |  |  | 1、管内穿线，暗装； 2、广东电缆，单塑单支； |
| 23 |  | 10mm²阻燃电线 | 80 | m |  |  | 1、管内穿线，暗装； 2、广东电缆，单塑单支； |
| 24 |  | 4分PVC线管 | 336 | m |  |  | 1、联塑； 2、含敷设； |
| 25 |  | 4寸LED筒灯 | 40 | 套 |  |  | 1、功率15w、暖白光； 2、雷士、佛山照明、欧司朗； 3、含安装； |
| 26 |  | LED透光箱 | 25 | m |  |  | 1、250mm宽，嵌入式安装，完成面与天花面持平； |
| 27 |  | 二位大板开关 | 4 | 个 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 28 |  | 二、三插座 | 8 | 个 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 29 |  | 5匹空调专用插座 | 2 | 个 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 30 |  | 排气扇 | 4 | 套 |  |  | 1、8寸排气扇；； 2、含安装； |
| 31 | 小计1 |  |  |  |  |  |  |
| B座心理咨询室改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 装修部分 | 硅钙板间墙 | 73 | m² |  |  | 1、8mm厚硅钙板，双面制安，含轻钢龙骨等副料； |
| 33 |  | 天花制安 | 13 | m² |  |  | 1、咨询室天花，600*600，矿棉板天花，龙牌； 2、含吊杆、轻钢龙骨制安； |
| 34 |  | 天花及墙身刷漆 | 250 | m² |  |  | 1、受损部位原腻子层铲除及修复； 2、满刮腻子一遍、打磨； 3、涂刷墙漆ICI三遍，立邦、多乐士，颜色由甲方确认； |
| 35 |  | 金属推拉窗制安 | 4.5 | m² |  |  | 1、铝合金推拉窗； 2、铝合金推拉窗安装 5mm厚普通玻璃； |
| 36 |  | 铝合金双开门制安 | 2 | 樘 |  |  | 1、1.2mm厚铝合金门板，样式由甲方确定； 2、全铝合金门； |
| 37 |  | 铝合金单开门制安 | 1 | 樘 |  |  | 1、1.2mm厚铝合金门板，样式由甲方确定； 2、全铝合金门； |
| 38 |  | 木塑踢脚线 | 66 | m |  |  | 1、100mm高，样式由甲方确认； |
| 39 | 电力安装 | 配电箱AL1-1 | 1 | 套 |  |  | 1、内嵌式安装； 2、成套安装，含开关； |
| 40 |  | 2.5mm²阻燃电线 | 1290 | m |  |  | 1、管内穿线，暗装； 2、广东电缆，单塑单支； |
| 41 |  | 4mm²阻燃电线 | 252 | m |  |  | 1、管内穿线，暗装； 2、广东电缆，单塑单支； |
| 42 |  | 6mm²阻燃电线 | 115 | m |  |  | 1、管内穿线，暗装； 2、广东电缆，单塑单支； |
| 43 |  | 4分PVC线管 | 180 | m |  |  | 1、联塑； 2、含敷设； |
| 44 |  | 20*30PVC线槽 | 155 | m |  |  | 1、联塑，含线槽敷设 |
| 45 |  | 二位大板开关 | 3 | 个 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 46 |  | 三位大板开关 | 2 | 个 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 47 |  | 二、三插座 | 6 | 个 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 48 |  | 空调专用插座 | 2 | 个 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 49 | 小计2 |  |  |  |  |  |  |
| C座中庭天花 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 拆除部分 | 原有天花拆除 | 950 | m² |  |  | 1、原有平面天花拆除； 2、含拼装天花、龙骨等主副材料拆除； 3、含材料清运； |
| 51 |  | 原有电线及灯具拆除 | 1 | 项 |  |  | 1、原有电线、套管、灯具等材料拆除及清运； |
| 52 | 装修部分 | 天花制安 | 950 | m² |  |  | 1、面封8mm硅钙板天花； 2、含轻钢龙骨、吊杆等安装； 3、按图施工； |
| 53 |  | 天花及墙身刷漆 | 1290 | m² |  |  | 1、受损部位原腻子层铲除及修复； 2、满刮腻子一遍、打磨； 3、涂刷墙漆ICI三遍，立邦、多乐士，颜色由甲方确认； |
| 54 | 电力安装 | 2.5mm²阻燃电线 | 7560 | m |  |  | 1、管内穿线，暗装； 2、广东电缆，单塑单支； |
| 55 |  | 4分PVC线管 | 3780 | m |  |  | 1、联塑； 2、含敷设； |
| 56 |  | 5寸LED筒灯 | 66 | 套 |  |  | 1、功率15w、暖白光； 2、雷士、佛山照明、欧司朗； 3、含安装； |
| 57 |  | LED射灯 | 102 | 套 |  |  | 1、功率24w、4000K暖白光； 2、雷士、佛山照明、欧司朗； 3、含安装； |
| 58 |  | 二位大板开关 | 6 | 套 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 59 |  | 三位大板开关 | 3 | 套 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 60 |  | 配电箱AL1-1 | 3 | 套 |  |  | 1、成套安装，含开关等 |
| A | 小计3 |  |  |  |  |  |  |
| B | 合计（小计1+小计2+小计3） |  |  |  |  |  |  |
| C | 增值税税金（税率 %） |  |  |  |  |  | 与开具发票税率一致 |
| D | 总计（A+B+C） |  |  |  |  |  |  |