附件：

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢骨架 | M² | 333.00 |  |  | 1、35*35*2.0镀锌方管，面涂防锈处理； 2、纵向间距1500mm，横向间距500mm； |
| 2 | 防腐木踏板安装 | M³ | 333.00 |  |  | 1、40mm厚木条，樟子松木 |
| 3 | 踏板面油漆处理 | M³ | 333.00 |  |  | 1、表面用细砂布打磨，防腐处理； 2、木蜡油涂刷，两遍； |
| 4 | 护栏翻新 | M | 91.00 |  |  | 1、护栏基面锈迹打磨、清除； 2、防锈面漆喷涂，两遍； |
| 5 | 伸缩缝防水修复 | M | 4.50 |  |  | 1、镀锌钢板2.0厚，与楼板粘帖牢固； 2、防火岩棉，填满伸缩缝/变形缝； 3、金属防火板，1.5厚，Φ5自攻螺丝固定； 4、具体做法详见11ZJ111图集； |
| 6 | 遮雨棚 | 个 | 1.00 |  |  | 1、3000（长）*1000（宽）mm； 2、#304、2.0厚不锈钢支架； 3、8mm厚卡富隆雨棚； |
| 7 | 墙面标牌翻新 | 项 | 1.00 |  |  | 1、木饰面清漆翻新； |
| 8 | 垃圾清运 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 10 | 税费（ %） |  |  |  |  | 税率与开具发票的税率一致 |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |

A座咖啡厅室外露台防腐木铺装工程量清单