招标公告

2018年广东东软学院生活区2号楼改造及宿舍防水修复工程进行招标，现邀请合格的投标单位参与项目投标。

一、招标项目：

项目内容：凿除卫生间原有防滑砖和墙面砖、墙面和天花翻新、水电安装、防水修复等。

项目工期：自合同生效之日起35个自然日，具体安装时间需结合学生假期，由甲方通知进场。

二、投标人资格：

企业具有独立法人资格，建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级二级或以上。

三、投标保证金：

投标保证金：为人民币现金20000元，提交标书时缴交。未中标者的投标保证金在定标后3天内无息如数退还，中标者，投标保证金会自动转为履约保证金。

四、报名时需提交资料：

1、公司营业执照、税务登记证、资质证书原件、复印件，原件审查后当场退回，复印件需盖公章，授权人身份证复印件及委托书（盖公章）。

2、领取标书时交纳标书费200元。

五、投标报名方法：

1、报名时间：2018年 06月21日- 25日。

2、开标另行通知，地点广东东软学院第一会议室，投标单位可派两名以下代表参加。

联 系 人：何老师  电话：0757-86684592

广东东软学院后勤保障部

2018年06月19日

2018年广东东软学院生活区2号楼改造及宿舍防水修复工程清单

| 序号 | 工程内容 |  | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-5层宿舍改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开凿卫生间原有地面砖 |  | 82.2 | 平方 |  |  |  | 1、铲除原有墙面砖至找平层，找平层空鼓、脱落部分需清除至基底； |
| 2 | 凿除沉池及制作沉池轻质砖架空 |  | 26.5 | 平方 |  |  |  | 1、凿除原有沉池面混凝土层及沉池内的轻质砖； 轻质砖挂空，面铺瓷砖捣C25混凝土； 3、砌筑蹲厕 |
| 3 | 开凿卫生间原有墙面砖 |  | 322.2 | 平方 |  |  |  | 1、铲除原有墙面砖至抹灰层，抹灰层空鼓、脱落部分需清除至基底； |
| 4 | 装修 | 地面铺贴防滑砖 | 82.2 | 平方 |  |  |  | 1、阳台及卫生间铺贴防滑砖，300*300； 2、面用20厚1:2.5水泥砂浆打底找平，款式甲方确定； |
| 5 |  | 卫生间防水 | 404.4 | 平方 |  |  |  | 1、卫生间地面及墙面防水施工； 2、楼地面及墙面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层20mm厚1:2水泥砂浆； 3、水泥基防水涂层，地面及墙面基层涂刷，两遍,德高防水涂料； 4、聚氨酯防水涂料（911）二遍2.5mm厚； |
| 6 |  | 墙面镶贴 | 322.2 | 平方 |  |  |  | 1.卫生间镶贴200*300瓷片面砖密缝、墙面水泥膏、块料周长1300内； 2、底层抹灰 各种墙面 15mm 1:1:6水泥石灰砂浆，款式甲方确定； |
| 7 |  | 墙面及天花翻新 | 3437.25 | 平方 |  |  |  | 1、原有破损部位腻子层清除、修补； 2、刮腻子，打磨、面漆ICI（立邦）（颜色甲方确认）两遍； |
| 8 |  | 天花造型石膏线 | 690 | 米 |  |  |  | 1、天花造型石膏线，款式由甲方确定； 2、大厅及寝室天花石膏线； |
| 9 |  | 窗帘安装 | 135 | 平方 |  |  |  | 1、布艺窗帘安装，款式甲方确定； |
| 10 |  | 入户门拆装 | 10 | 樘 |  |  |  | 1、原有钢质门拆除； 2、新制钢质门安装，含门洞修复，款式甲方确定； |
| 11 |  | 房门拆装 | 40 | 樘 |  |  |  | 1、原有木质门拆除； 2、新制木质门安装，含门洞修复，款式甲方确定； |
| 12 |  | 卫生间门拆装 | 10 | 樘 |  |  |  | 1、原有铝合金门拆除； 2、新制铝合金门安装，半玻门，钢化磨砂玻璃，厚度5mm，含门洞修复，款式甲方确定； |
| 13 |  | 阳台门拆装 | 10 | 樘 |  |  |  | 1、原有铝合金门拆除； 2、新制铝合金门安装，含门洞修复，款式甲方确定； |
| 14 |  | 防潮隔断拆装 | 77 | 平方 |  |  |  | 1、原有防潮隔断拆除； 2、抗倍特板（饰面由业主确定），防潮、耐磨，9.0mm厚，含骨架、配件等； |
| 15 |  | 毛巾架 | 10 | 套 |  |  |  | 1、不锈钢毛巾架安装，款式甲方确定； |
| 16 |  | 墙面镜安装 | 20 | 块 |  |  |  | 1、玻璃镜安装，600*400mm； |
| 17 |  | 天花吊灯 | 70 | 套 |  |  |  | 1、LED光源，220V、19W，款式甲方确定； 2、含底座安装； |
| 18 |  | 阳台吸顶灯 | 20 | 套 |  |  |  | 1、LED光源，220v、4.5w，款式甲方确定； 2、含底座安装； |
| 19 |  | 阳台护栏拆装 | 41 | 米 |  |  |  | 1、原有护栏拆除，人工拆除； 2、新制护栏安装； 3、304#不锈钢，1.2mm厚，做法详见11ZJ411-17，样式与现款保持一致； 4、护栏固定位置修补； |
| 20 |  | LED光管 | 10 | 套 |  |  |  | 1、LED光源，8w； |
| 21 |  | 插座 | 30 | 套 |  |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 22 |  | 电线 | 1650.2 | 米 |  |  |  | 1、管内穿线，暗装； 2、广东电缆，单塑单支； |
| 23 |  | 25PVC线槽 | 182 | 米 |  |  |  | 1、PVC线槽（含配件）； |
| 24 |  | 洗手台 | 16.8 | 平方 |  |  |  | 1、黑金沙花岗石洗手台； |
| 25 |  | 洗手盆 | 20 | 套 |  |  |  | 1、台式洗手盆(含不锈钢水嘴)安装、冷水； |
| 26 |  | 水龙头 | 20 | 套 |  |  |  | 1、不锈钢水龙头； |
| 27 |  | 蹲厕 | 20 | 套 |  |  |  | 1、蹲式大便器安装 自闭式冲洗 DN20，含水箱； |
| 28 |  | 花洒 | 20 | 套 |  |  |  | 1、普通胶花洒，含底座、软管等配件； |
| 29 |  | 地漏 | 20 | 套 |  |  |  | 1、不锈钢地漏（三级）； |
| 30 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 31 | 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 首层及楼梯公共活动区改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 墙面及天花翻新 |  | 684.98 | 平方 |  |  | 1、原有破损部位腻子层清除、修补； 2、刮腻子，打磨、面漆ICI（立邦）（颜色甲方确认）两遍； 3、首层天花、墙面以及楼梯翻新； |  |
| 33 | 交流区墙身肌理漆涂刷 |  | 69.01 | 平方 |  |  | 1、原有破损部位腻子层清除、修补； 2、刮腻子，打磨、底漆一遍，面漆ICI（立邦）（样式甲方确认）两遍； |  |
| 34 | 窗帘按安装 |  | 3.6 | 平方 |  |  | 1、布艺窗帘安装，款式甲方确定； |  |
| 35 | 实体墙砌筑 |  | 4.96 | 平方 |  |  | 1、灰砂砖内墙 墙体厚度 1/2砖水泥石灰砂浆 M5[预拌砂浆]； |  |
| 36 | 玻璃门安装 |  | 1 | 樘 |  |  | 1、双开门，甲方提供玻璃门及地弹簧； |  |
| 37 | 墙面一般抹灰 |  | 9.92 | 平方 |  |  | 1、各种墙面 1:2:8水泥石灰砂浆底 1:2.5水泥砂浆面，15+5mm [预拌砂浆]； 2、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网； |  |
| 38 | 天花吊顶 |  | 25.9 | 平方 |  |  | 1、80*120*1.5仿木纹铝合金方通，间距100，样式甲方选定； 2、含吊杆、龙骨等配件安装以及天花围边修饰； |  |
| 39 | LED平板灯 |  | 8 | 套 |  |  | 1、300*600，24w，白光，样式甲方确定； 2、雷士、欧司朗、佛山照明； |  |
| 40 | 4分PVC线管 |  | 221.25 | 米 |  |  | 1、联塑； 2、含敷设； |  |
| 41 | 2.5mm²阻燃电线 |  | 1885 | 米 |  |  | 1、管内穿线，暗装； 2、广东电缆，单塑单支； |  |
| 42 | 空调专用插座 |  | 40 | 套 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |  |
| 43 | 三位大板开关 |  | 10 | 套 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |  |
| 44 | 配电箱AL1-1 |  | 1 | 套 |  |  | 1、成套安装，含开关等 |  |
| 45 | 宿舍开荒 |  | 1 | 项 |  |  | 1、施工区域地面、墙面等清洁； |  |
| 46 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |  | 1、建筑垃圾、余料清理外运，运距自行考虑； |  |
| 47 | 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防水修复（阳台及卫生间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 阳台防水修复 | 地面砖和墙面砖打凿 | 126.75 | ㎡ |  |  | 1、地面砖打凿至结构层、阳台地面上300mm高位置墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层； |  |
| 49 |  | 地面找平层 | 83.1 | ㎡ |  |  | 1、1:2水泥砂浆找平，20～30mm厚，找坡1%； |  |
| 50 |  | 水泥基防水涂层 | 126.75 | ㎡ |  |  | 1、地面及墙面基层涂刷，两遍,德高防水涂料； |  |
| 51 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 126.75 | ㎡ |  |  | 1、地面涂刷,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂料； |  |
| 52 |  | 地面防滑砖铺贴 | 83.1 | ㎡ |  |  | 1、防滑砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝，2、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌）找平层； |  |
| 53 |  | 墙面砖镶贴 | 43.65 | ㎡ |  |  | 1、墙面砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝 2、20mm厚1:3水泥砂浆（预拌）打底； |  |
| 54 |  | 反坎浇筑混凝土 | 15 | 条 |  |  | 1、阳台门槛下部,防水水泥砂砌筑,长度同门宽,宽度250mm，高度与门槛等高； |  |
| 55 | 卫生间防水修复 | 地面砖和墙面砖打凿 | 222.3 | ㎡ |  |  | 1、地面砖打凿至结构层、地面上300mm高及淋浴位置、墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层； |  |
| 56 |  | 地面找平层 | 160.2 | ㎡ |  |  | 1、1:2水泥砂浆找平，20～30mm厚，找坡1%； |  |
| 57 |  | 水泥基防水涂层 | 222.3 | ㎡ |  |  | 1、地面及墙面基层涂刷，两遍,德高防水涂料； |  |
| 58 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 222.3 | ㎡ |  |  | 1、地面涂刷,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂料； |  |
| 59 |  | 地面防滑砖铺贴 | 160.2 | ㎡ |  |  | 1.防滑砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌）找平层； |  |
| 60 |  | 墙面砖镶贴 | 62.1 | ㎡ |  |  | 1.墙面砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝 2、20mm厚1:3水泥砂浆（预拌）打底； |  |
| 61 |  | 反坎浇筑混凝土 | 30 | 条 |  |  | 1、阳台门槛下部,防水水泥砂砌筑,长度同门宽,宽度250mm、高度与门槛等高； |  |
| 62 |  | 沉箱处理 | 30 | 项 |  |  | 1、破损部位抹灰层打凿、修复，涂刷1.5厚聚合物水泥防水涂料（‖型）； |  |
| 63 |  | 蹲厕恢复 | 126.75 | 套 |  |  | 1、包括原有蹲厕打凿、重新安装； |  |
| 64 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |  | 1、含屋面楼顶垃圾和余料外运、清理 |  |
| 65 | 小计3 |  |  |  |  |  | 不含税 |  |
| 66 | 增值税税金（税率10%） |  |  |  |  |  | 税率均须与其对应开具的发票的税率一致 |  |
| 67 | 总计（小计+增值税税金） |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 工程内容 |  | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-5层宿舍改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开凿卫生间原有地面砖 |  | 82.2 | 平方 |  |  | 1、铲除原有墙面砖至找平层，找平层空鼓、脱落部分需清除至基底； |
| 2 | 凿除沉池及制作沉池轻质砖架空 |  | 26.5 | 平方 |  |  | 1、凿除原有沉池面混凝土层及沉池内的轻质砖； 轻质砖挂空，面铺瓷砖捣C25混凝土； 3、砌筑蹲厕 |
| 3 | 开凿卫生间原有墙面砖 |  | 322.2 | 平方 |  |  | 1、铲除原有墙面砖至抹灰层，抹灰层空鼓、脱落部分需清除至基底； |
| 4 | 装修 | 地面铺贴300*300防滑砖 | 82.2 | 平方 |  |  | 1.阳台及卫生间铺贴防滑砖； |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.面用20厚1:2.5水泥砂浆打底找平，款式甲方确定； |
| 5 |  | 卫生间防水 | 404.4 | 平方 |  |  | 1、卫生间地面及墙面防水施工； 2、楼地面及墙面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层20mm厚1:2水泥砂浆； 3、水泥基防水涂层，地面及墙面基层涂刷，两遍,德高防水涂料； 4、聚氨酯防水涂料（911）二遍2.5mm厚； |
| 6 |  | 墙面镶贴 | 322.2 | 平方 |  |  | 1.卫生间镶贴200*300瓷片面砖密缝、墙面水泥膏、块料周长1300内； |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.底层抹灰 各种墙面 15mm 1:1:6水泥石灰砂浆，款式甲方确定； |
| 7 |  | 墙面及天花翻新 | 3437.25 | 平方 |  |  | 1、原有破损部位腻子层清除、修补； 2、刮腻子，打磨、面漆ICI（立邦）（颜色甲方确认）两遍； |
| 8 |  | 天花造型石膏线 | 690 | 米 |  |  | 1、天花造型石膏线，款式由甲方确定； 2、大厅及寝室天花石膏线； |
| 9 |  | 窗帘安装 | 135 | 平方 |  |  | 1、布艺窗帘安装，款式甲方确定； |
| 10 |  | 入户门拆装 | 10 | 樘 |  |  | 1、原有钢质门拆除； 2、新制钢质门安装，含门洞修复，款式甲方确定； |
| 11 |  | 房门拆装 | 40 | 樘 |  |  | 1、原有木质门拆除； 2、新制木质门安装，含门洞修复，款式甲方确定； |
| 12 |  | 卫生间门拆装 | 10 | 樘 |  |  | 1、原有铝合金门拆除； 2、新制铝合金门安装，半玻门，钢化磨砂玻璃，厚度5mm，含门洞修复，款式甲方确定； |
| 13 |  | 阳台门拆装 | 10 | 樘 |  |  | 1、原有铝合金门拆除； 2、新制铝合金门安装，含门洞修复，款式甲方确定； |
| 14 |  | 防潮隔断拆装 | 77 | 平方 |  |  | 1、原有防潮隔断拆除； 2、抗倍特板（饰面由业主确定），防潮、耐磨，9.0mm厚，含骨架、配件等； |
| 15 |  | 毛巾架 | 10 | 套 |  |  | 1、不锈钢毛巾架安装，款式甲方确定； |
| 16 |  | 墙面镜安装 | 20 | 块 |  |  | 1、玻璃镜安装，600*400mm； |
| 17 |  | 天花吊灯 | 70 | 套 |  |  | 1、LED光源，220V、19W，款式甲方确定； 2、含底座安装； |
| 18 |  | 阳台吸顶灯 | 20 | 套 |  |  | 1、LED光源，220v、4.5w，款式甲方确定； 2、含底座安装； |
| 19 |  | 阳台护栏拆装 | 41 | 米 |  |  | 1、原有护栏拆除，人工拆除； 2、新制护栏安装； 3、304#不锈钢，1.2mm厚，做法详见11ZJ411-17，样式与现款保持一致； 4、护栏固定位置修补； |
| 20 |  | LED光管 | 10 | 套 |  |  | 1、LED光源，8w； |
| 21 |  | 插座 | 30 | 套 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 22 |  | 电线 | 1650.2 | 米 |  |  | 1、管内穿线，暗装； 2、广东电缆，单塑单支； |
| 23 |  | 25PVC线槽 | 182 | 米 |  |  | 1、PVC线槽（含配件）； |
| 24 |  | 洗手台 | 16.8 | 平方 |  |  | 1、黑金沙花岗石洗手台； |
| 25 |  | 洗手盆 | 20 | 套 |  |  | 1、台式洗手盆(含不锈钢水嘴)安装、冷水； |
| 26 |  | 水龙头 | 20 | 套 |  |  | 1、不锈钢水龙头； |
| 27 |  | 蹲厕 | 20 | 套 |  |  | 1、蹲式大便器安装 自闭式冲洗 DN20，含水箱； |
| 28 |  | 花洒 | 20 | 套 |  |  | 1、普通胶花洒，含底座、软管等配件； |
| 29 |  | 地漏 | 20 | 套 |  |  | 1、不锈钢地漏（三级）； |
| 首层及楼梯公共活动区改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 墙面及天花翻新 |  | 684.98 | 平方 |  |  | 1、原有破损部位腻子层清除、修补； 2、刮腻子，打磨、面漆ICI（立邦）（颜色甲方确认）两遍； 3、首层天花、墙面以及楼梯翻新； |
| 31 | 交流区墙身肌理漆涂刷 |  | 69.01 | 平方 |  |  | 1、原有破损部位腻子层清除、修补； 2、刮腻子，打磨、底漆一遍，面漆ICI（立邦）（样式甲方确认）两遍； |
| 32 | 窗帘按安装 |  | 3.6 | 平方 |  |  | 1、布艺窗帘安装，款式甲方确定； |
| 33 | 实体墙砌筑 |  | 4.96 | 平方 |  |  | 1、灰砂砖内墙 墙体厚度 1/2砖水泥石灰砂浆 M5[预拌砂浆]； |
| 34 | 玻璃门安装 |  | 1 | 樘 |  |  | 1、双开门，甲方提供玻璃门及地弹簧； |
| 35 | 墙面一般抹灰 |  | 9.92 | 平方 |  |  | 1、各种墙面 1:2:8水泥石灰砂浆底 1:2.5水泥砂浆面，15+5mm [预拌砂浆]； 2、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网； |
| 36 | 天花吊顶 |  | 25.9 | 平方 |  |  | 1、80*120*1.5仿木纹铝合金方通，间距100，样式甲方选定； 2、含吊杆、龙骨等配件安装以及天花围边修饰； |
| 37 | LED平板灯 |  | 8 | 套 |  |  | 1、300*600，24w，白光，样式甲方确定； 2、雷士、欧司朗、佛山照明； |
| 38 | 4分PVC线管 |  | 221.25 | 米 |  |  | 1、联塑； 2、含敷设； |
| 39 | 2.5mm²阻燃电线 |  | 1885 | 米 |  |  | 1、管内穿线，暗装； 2、广东电缆，单塑单支； |
| 40 | 空调专用插座 |  | 40 | 套 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 41 | 三位大板开关 |  | 10 | 套 |  |  | 1、俊朗； 2、含安装； |
| 42 | 配电箱AL1-1 |  | 1 | 套 |  |  | 1、成套安装，含开关等 |
| 43 | 宿舍开荒 |  | 1 | 项 |  |  | 1、施工区域地面、墙面等清洁； |
| 44 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |  | 1、建筑垃圾、余料清理外运，运距自行考虑； |
| 防水修复（阳台及卫生间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳台防水修复 | 地面砖和墙面砖打凿 | 126.75 | ㎡ |  |  | 1、地面砖打凿至结构层、阳台地面上300mm高位置墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层； |
| 2 |  | 地面找平层 | 83.1 | ㎡ |  |  | 1、1:2水泥砂浆找平，20～30mm厚，找坡1%； |
| 3 |  | 水泥基防水涂层 | 126.75 | ㎡ |  |  | 1、地面及墙面基层涂刷，两遍,德高防水涂料； |
| 5 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 126.75 | ㎡ |  |  | 1、地面涂刷,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂料； |
| 6 |  | 地面防滑砖铺贴 | 83.1 | ㎡ |  |  | 1、防滑砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝，2、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌）找平层； |
| 7 |  | 墙面砖镶贴 | 43.65 | ㎡ |  |  | 1、墙面砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝 2、20mm厚1:3水泥砂浆（预拌）打底； |
| 8 |  | 反坎浇筑混凝土 | 15 | 条 |  |  | 1、阳台门槛下部,防水水泥砂砌筑,长度同门宽,宽度250mm，高度与门槛等高； |
| 9 | 卫生间防水修复 | 地面砖和墙面砖打凿 | 222.3 | ㎡ |  |  | 1、地面砖打凿至结构层、地面上300mm高及淋浴位置、墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层； |
| 10 |  | 地面找平层 | 160.2 | ㎡ |  |  | 1、1:2水泥砂浆找平，20～30mm厚，找坡1%； |
| 11 |  | 水泥基防水涂层 | 222.3 | ㎡ |  |  | 1、地面及墙面基层涂刷，两遍,德高防水涂料； |
| 12 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 222.3 | ㎡ |  |  | 1、地面涂刷,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂料； |
| 13 |  | 地面防滑砖铺贴 | 160.2 | ㎡ |  |  | 1.防滑砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌）找平层； |
| 14 |  | 墙面砖镶贴 | 62.1 | ㎡ |  |  | 1.墙面砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝 2、20mm厚1:3水泥砂浆（预拌）打底； |
| 15 |  | 反坎浇筑混凝土 | 30 | 条 |  |  | 1、阳台门槛下部,防水水泥砂砌筑,长度同门宽,宽度250mm、高度与门槛等高； |
| 16 |  | 沉箱处理 | 30 | 项 |  |  | 1、破损部位抹灰层打凿、修复，涂刷1.5厚聚合物水泥防水涂料（‖型）； |
| 17 |  | 蹲厕恢复 | 126.75 | 套 |  |  | 1、包括原有蹲厕打凿、重新安装； |
| 18 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |  | 1、含屋面楼顶垃圾和余料外运、清理 |
| 19 | 小计 |  |  |  |  |  | 不含税 |
| 20 | 增值税税金（税率10%） |  |  |  |  |  | 税率均须与其对应开具的发票的税率一致 |
| 21 | 总计（小计+增值税税金） |  |  |  |  |  |  |