2018年广东东软学院生活区宿舍防水修复及设施修缮工程清单

| 序号 | 工程内容 |  | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿舍防水修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳台防水修复 | 地面砖和墙面砖打凿 | 125.64 | ㎡ |  |  | 1、地面砖打凿至结构层、阳台地面上300mm高位置墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层； |
| 2 |  | 地面找平层 | 78.12 | ㎡ |  |  | 1、1:2水泥砂浆找平，20～30mm厚，找坡1%； |
| 3 |  | 水泥基防水涂层 | 125.64 | ㎡ |  |  | 1、地面及墙面基层涂刷，两遍,德高防水涂料； |
| 5 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 125.64 | ㎡ |  |  | 1、地面涂刷,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂料； |
| 6 |  | 地面防滑砖铺贴 | 78.12 | ㎡ |  |  | 1、防滑砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝， 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌）找平层； |
| 7 |  | 墙面砖镶贴 | 47.52 | ㎡ |  |  | 1、墙面砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝 2、20mm厚1:3水泥砂浆（预拌）打底； |
| 8 |  | 反坎浇筑混凝土 | 18 | 条 |  |  | 1、阳台门槛下部,防水水泥砂砌筑,长度同门宽,宽度250mm，高度与门槛等高； |
| 9 | 卫生间防水修复 | 地面砖和墙面砖打凿 | 245 | ㎡ |  |  | 1、地面砖打凿至结构层、地面上300mm高及淋浴位置、墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层； |
| 10 |  | 地面找平层 | 84.6 | ㎡ |  |  | 1、1:2水泥砂浆找平，20～30mm厚，找坡1%； |
| 11 |  | 水泥基防水涂层 | 245 | ㎡ |  |  | 1、地面及墙面基层涂刷，两遍,德高防水涂料； |
| 12 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 245 | ㎡ |  |  | 1、地面涂刷,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂料； |
| 13 |  | 地面防滑砖铺贴 | 84.6 | ㎡ |  |  | 1.防滑砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝； 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌）找平层； |
| 14 |  | 墙面砖镶贴 | 160.4 | ㎡ |  |  | 1.墙面砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝； 2、20mm厚1:3水泥砂浆（预拌）打底 |
| 15 |  | 反坎浇筑混凝土 | 20 | 条 |  |  | 1、阳台门槛下部,防水水泥砂砌筑,长度同门宽,宽度250mm、高度与门槛等高； |
| 16 |  | 沉箱处理 | 20 | 项 |  |  | 1、破损部位抹灰层打凿、修复，涂刷1.5厚聚合物水泥防水涂料（‖型）； |
| 阳台和卫生间排水堵塞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 阳台排水堵塞 | 地面砖和墙面砖打凿 | 174.5 | ㎡ |  |  | 1、地面砖打凿至结构层、阳台地面上300mm高位置墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层； |
| 18 |  | 地面找平层 | 108.5 | ㎡ |  |  | 1、1:2水泥砂浆找平，20～30mm厚，找坡1%； |
| 19 |  | 水泥基防水涂层 | 174.5 | ㎡ |  |  | 1、地面及墙面基层涂刷，两遍,德高防水涂料； |
| 20 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 174.5 | ㎡ |  |  | 1、地面涂刷,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂料； |
| 21 |  | 地面防滑砖铺贴 | 108.5 | ㎡ |  |  | 1、防滑砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝， 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌）找平层 |
| 22 |  | 墙面砖镶贴 | 66 | ㎡ |  |  | 1、墙面砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝 2、20mm厚1:3水泥砂浆（预拌）打底 |
| 23 |  | 反坎浇筑混凝土 | 25 | 条 |  |  | 1、阳台门槛下部,防水水泥砂砌筑,长度同门宽,宽度250mm，高度与门槛等高； |
| 24 |  | 排污管拆除及更换 | 75 | m |  |  | 1、原有PVCΦ110排污管拆除，更换安装； |
| 25 | 卫生间排水堵塞 | 地面砖和墙面砖打凿 | 306.25 | ㎡ |  |  | 1、地面砖打凿至结构层、地面上300mm高及淋浴位置、墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层； |
| 26 |  | 地面找平层 | 105.75 | ㎡ |  |  | 1、1:2水泥砂浆找平，20～30mm厚，找坡1%； |
| 27 |  | 水泥基防水涂层 | 306.25 | ㎡ |  |  | 1、地面及墙面基层涂刷，两遍,德高防水涂料； |
| 28 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 306.25 | ㎡ |  |  | 1、地面涂刷,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂料； |
| 29 |  | 地面防滑砖铺贴 | 105.75 | ㎡ |  |  | 1.防滑砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝； 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌）找平层； |
| 30 |  | 墙面砖镶贴 | 200.5 | ㎡ |  |  | 1.墙面砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝； 2、20mm厚1:3水泥砂浆（预拌）打底； |
| 31 |  | 反坎浇筑混凝土 | 25 | 条 |  |  | 1、阳台门槛下部,防水水泥砂砌筑,长度同门宽,宽度250mm、高度与门槛等高； |
| 32 |  | 沉箱处理 | 25 | 项 |  |  | 1、破损部位抹灰层打凿、修复，涂刷1.5厚聚合物水泥防水涂料（‖型）； |
| 33 |  | 排污管拆除及更换 | 42 | m |  |  | 1、原有PVCΦ110排污管拆除，更换安装； |
| 入户门和卫生间门更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 入户门 | 原有入户门拆除 | 1 | 樘 |  |  | 1、原有钢质门拆除； |
| 35 |  | 入户门安装 | 1 | 樘 |  |  | 1、新制复合钢板门安装，门板1.0mm厚，门框1.2mm厚，单开，含门洞修复，款式与原有一致，安装、材质须符合国家相关规范； |
| 36 | 卫生间隔断 | 原有隔断拆除 | 16.2 | ㎡ |  |  | 1、原有防潮隔断拆除； |
| 37 |  | 隔断安装 | 16.2 | ㎡ |  |  | 2、抗倍特板（样式与原有隔断一致），防潮、耐磨，12.00mm厚，含骨架、配件等； |
| 38 | 卫生间门 | 原有卫生间门拆除 | 27 | 樘 |  |  | 1、原有卫生间门拆除； |
| 39 |  | 卫生间门安装 | 27 | 樘 |  |  | 1、卫生间门采购，700*2000（宽*高），半玻门，钢化磨砂玻璃，厚度5mm，门扇及门框为铝合金，厚度1.2mm，香槟金，与现有样式一致； 2、卫生间门安装，含门洞修复，包括墙身零星砌筑、抹灰、补刮腻子、粉刷乳胶漆等； |
| 地砖及墙面砖更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 阳台地砖 | 地面砖和墙面砖打凿 | 20.94 | ㎡ |  |  | 1、地面砖打凿至结构层、阳台地面上300mm高位置墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层； |
| 41 |  | 地面找平层 | 13.02 | ㎡ |  |  | 1、1:2水泥砂浆找平，20～30mm厚，找坡1%； |
| 42 |  | 水泥基防水涂层 | 20.94 | ㎡ |  |  | 1、地面及墙面基层涂刷，两遍,德高防水涂料； |
| 43 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 20.94 | ㎡ |  |  | 1、地面涂刷,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂料； |
| 44 |  | 地面防滑砖铺贴 | 13.02 | ㎡ |  |  | 1、防滑砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝， 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌）找平层 |
| 45 |  | 墙面砖镶贴 | 7.92 | ㎡ |  |  | 1、墙面砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝 2、20mm厚1:3水泥砂浆（预拌）打底 |
| 46 |  | 反坎浇筑混凝土 | 3 | 条 |  |  | 1、阳台门槛下部,防水水泥砂砌筑,长度同门宽,宽度250mm，高度与门槛等高； |
| 47 | 卫生间墙面砖 | 地面砖和墙面砖打凿 | 49 | ㎡ |  |  | 1、地面砖打凿至结构层、地面上300mm高及淋浴位置、墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层； |
| 48 |  | 地面找平层 | 16.92 | ㎡ |  |  | 1、1:2水泥砂浆找平，20～30mm厚，找坡1%； |
| 49 |  | 水泥基防水涂层 | 49 | ㎡ |  |  | 1、地面及墙面基层涂刷，两遍,德高防水涂料； |
| 50 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 49 | ㎡ |  |  | 1、地面涂刷,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂料； |
| 51 |  | 地面防滑砖铺贴 | 16.92 | ㎡ |  |  | 1.防滑砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝； 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆（预拌）找平层 |
| 52 |  | 墙面砖镶贴 | 32.08 | ㎡ |  |  | 1.墙面砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝； 2、20mm厚1:3水泥砂浆（预拌）打底 |
| 53 |  | 反坎浇筑混凝土 | 4 | 条 |  |  | 1、阳台门槛下部,防水水泥砂砌筑,长度同门宽,宽度250mm、高度与门槛等高； |
| 54 |  | 沉箱处理 | 4 | 项 |  |  | 1、破损部位抹灰层打凿、修复，涂刷1.5厚聚合物水泥防水涂料（‖型）； |
| 55 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 56 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 税金（税率 %） |  |  |  |  |  | 与发票税率一致 |
| 58 | 总计 |  |  |  |  |  |  |